🚗

我的智能清洁小车

组装大冒险！

一步一步，把一堆零件变成一辆

会说话、会扫地的智能小车！

一共 10 关，每关完成贴一颗 ⭐

全部通关 = 小车诞生！

小车工程师：_______________

开工日期：_______________

# 🗺️ 冒险地图

从起点出发，一关一关往上爬！每通过一关，在右边的方框里打个勾 ✓

| 关卡 | 名称 | 目标 | 通过 ✓ |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏁 | 终点 | 小车完成！上台展示！ | ☐ |
| 10 | 彩排演练 | 练习展示 | ☐ |
| 9 | 穿衣服 | 装外壳、变漂亮 | ☐ |
| 8 | 装电池 | 拔掉线，自由奔跑 | ☐ |
| 7 | 装扫把 | 会扫地啦 | ☐ |
| 6 | 装耳朵 | 听懂你说话 | ☐ |
| 5 | 装嘴巴 | 会说话啦（录台词！） | ☐ |
| 4 | 装雷达 | 不撞东西 | ☐ |
| 3 | 装眼睛 | 不掉桌子（最重要！） | ☐ |
| 2 | 装腿 | 会走路啦 | ☐ |
| 1 | 点亮小灯 | 第一次让硬件动起来！ | ☐ |
| 0 | 开箱认零件 | 认识所有零件 | ☐ |
| 🚀 | 起点 | 你在这里！ | ☐ |

# 🔰 第 0 关：开箱认零件

🎯 任务：认识所有零件，给它们找到自己的家

## 📦 你需要

刚买回来的所有零件快递

一张大桌子

便利贴 + 笔

手机（拍照用）

## 第 ① 步：拆快递！

把所有快递拆开，零件都倒出来。别急，先别拆零件的小袋子！

## 第 ② 步：给零件分家

在桌上划出 6 个区域，用便利贴标上名字，把零件放到对应的家：

| 分组 | 零件 |
| --- | --- |
| 🧠 大脑的家 | ESP32、TB6612 驱动板 |
| 🦿 腿的家 | N20 电机 ×2、轮子 ×2、万向球轮 |
| 👁 眼睛的家 | TCRT5000 ×3、HC-SR04 超声波 |
| 🔊 嘴巴+耳朵的家 | DFPlayer、小喭叭、SD卡、LU-ASR01、1kΩ电阻 |
| 🧹 扫把的家 | 130 电机、毛刷、3010 风扇、MOS管 ×2 |
| 🔋 电池的家 | 18650 电池 ×2、电池盒、降压模块 |
| 📎 小零件 | LED ×2、蜂鸣器、按钮、杜邦线、螺丝铜柱 |

## 第 ③ 步：对照清单打勾

找到一个，就打个 ✓：

【大脑组】

☐  ESP32 开发板 ×1（长得像小名片，两边有很多小脚）

☐  TB6612 电机驱动板 ×1（指甲盖大小的小板子）

【腿组】

☐  N20 减速电机 ×2（拇指大小的小马达）

☐  橡胶轮子 ×2

☐  万向球轮 ×1（弹珠大小的金属球）

【眼睛组】

☐  TCRT5000 传感器 ×3（看桌子边缘的小眼睛）

☐  HC-SR04 超声波 ×1（两个大圆眼睛的模块）

【嘴巴+耳朵组】

☐  DFPlayer Mini ×1（迷你 MP3 播放器）

☐  小喭叭 ×1（圆圆的薄片）

☐  Micro SD 卡 ×1

☐  LU-ASR01 ×1（语音识别模块）

☐  1kΩ 电阻 ×1（小小的条状零件，有彩色环）

【扫把组】

☐  130 小电机 ×1

☐  3010 小风扇 ×1

☐  MOS 管模块 ×2

☐  毛刷（或 DIY 材料）

【电池组】

☐  18650 锂电池 ×2

☐  双节电池盒 ×1（带开关）

☐  LM2596 降压模块 ×1

【小零件组】

☐  绿色 LED ×1

☐  红色 LED ×1

☐  蜂鸣器 ×1

☐  按钮开关 ×1

☐  杜邦线一把

☐  洞洞板 ×1

☐  螺丝铜柱若干

## 第 ④ 步：拍全家福！📸

把所有零件摆好，拍一张照片。以后做海报会用到！

## 第 ⑤ 步：考考自己

指着每个零件，说出它在小车身上是什么：

| 零件 | 它是小车的…… |
| --- | --- |
| ESP32 | 🧠 大脑（指挥所有零件） |
| N20 电机 | 🦿 腿（让小车走路） |
| TCRT5000 | 👁 眼睛（朝下看，防掉桌子） |
| HC-SR04 | 📡 雷达（朝前看，防撞东西） |
| DFPlayer | 🔊 嘴巴（说话用） |
| LU-ASR01 | 🎤 耳朵（听你说话） |
| 130 电机 | 🧹 扫把（带毛刷旋转） |
| 3010 风扇 | 🌬️ 吸尘器（吸碎屑） |
| 18650 电池 | 🔋 食物（给大家供电） |

✅ 通关条件

☐  所有零件都找到了，没有缺的

☐  零件按照分类摆好了

☐  能说出每个零件是小车的什么

☐  拍了全家福照片

⭐ 恭喜！第 0 关通过！贴一颗星！

# 💡 第 1 关：点亮小灯！

🎯 任务：让 LED 灯亮起来，让蜂鸣器响起来，用按钮控制它们！

这是你第一次让电子零件听你的话——超级酷！

## 📦 从零件堆里拿出来

| 零件 | 数量 |
| --- | --- |
| 🧠 ESP32 开发板 | ×1 |
| 💚 绿色 LED | ×1 |
| ❤️ 红色 LED | ×1 |
| 🔔 蜂鸣器 | ×1 |
| 🔘 按钮开关 | ×1 |
| 🔌 杜邦线 | 几根 |
| 🔌 USB-C 数据线 | ×1（连电脑用） |

## 第 ① 步：认识 ESP32 的小脚

ESP32 两边有很多小脚（引脚），每只脚都有一个编号。我们要用这些脚：

| 引脚编号 | 接什么 |
| --- | --- |
| GPIO 2 | 💚 绿色 LED |
| GPIO 4 | ❤️ 红色 LED |
| GPIO 5 | 🔘 按钮 |
| GPIO 23 | 🔔 蜂鸣器 |
| GND | 所有零件的负极（-） |

💡 GND 就是地，所有零件都要接一根线到 GND

## 第 ② 步：接线！像拼积木一样

用杜邦线把零件和 ESP32 连起来，一根线一根线来，别急：

🟢 接绿色 LED：

ESP32 GPIO 2 ── 杜邦线 ── LED 长脚（+）

LED 短脚（-）── 杜邦线 ── GND

💡 LED 有一长一短两只脚

长脚 = 正极（+）= 接 GPIO

短脚 = 负极（-）= 接 GND

🔴 接红色 LED：（同上，接 GPIO 4）

🔔 接蜂鸣器：

ESP32 GPIO 23 ── 杜邦线 ── 蜂鸣器 +

ESP32 GND     ── 杜邦线 ── 蜂鸣器 -

💡 蜂鸣器上面印着 + 和 - ，别接反了！

🔘 接按钮：

ESP32 GPIO 5 ── 杜邦线 ── 按钮的一只脚

ESP32 GND    ── 杜邦线 ── 按钮的另一脚

## 第 ③ 步：检查接线

☐  绿色 LED 长脚 → GPIO 2

☐  绿色 LED 短脚 → GND

☐  红色 LED 长脚 → GPIO 4

☐  红色 LED 短脚 → GND

☐  蜂鸣器（+）→ GPIO 23

☐  蜂鸣器（-）→ GND

☐  按钮一脚 → GPIO 5

☐  按钮另一脚 → GND

## 第 ④ 步：插上 USB 线，连电脑

用 USB-C 线把 ESP32 和电脑连起来。ESP32 上会亮一个小红灯 = 有电了！

## 第 ⑤ 步：烧录程序！

让大人帮你打开 Arduino IDE，打开文件：

tests/test_1_led_button/test_1_led_button.ino

选择开发板 ESP32 Dev Module，点上传按钮 ▶️

## 第 ⑥ 步：玩起来！

上传成功后：

开机灯光秀！💚❤️💚❤️💚❤️ 闪三下

然后红灯亮着 = 待机

按一下按钮 🔘 → 💚 绿灯亮！“嘀”（高音）

再按一下 🔘 → ❤️ 红灯亮！“嘟”（低音）

交替切换！

### 🎮 挑战任务（选做，额外加 ⭐）

打开代码，试试改这些数字，看看会怎样：

| 找到这行代码 | 改改看 | 会怎样？ |
| --- | --- | --- |
| tone(BUZZER_PIN, 1500, 200) | 把 1500 改成 3000 | 声音变___了！ |
| tone(BUZZER_PIN, 800, 200) | 把 800 改成 200 | 声音变___了！ |
| delay(300) | 把 300 改成 100 | 灯闪得___了！ |

✅ 通关条件

☐  开机灯光秀正常闪

☐  按按钮能切换红灯/绿灯

☐  蜂鸣器会响

⭐ 第 1 关通过！你已经是小小程序员了！

# 🦿 第 2 关：让小车走路！

🎯 任务：让两个轮子转起来，小车能前进、后退、转弯！

## 📦 你需要

| 零件 | 数量 |
| --- | --- |
| 🦿 N20 减速电机 | ×2 |
| 🔴 橡胶轮子 | ×2 |
| 📋 TB6612 电机驱动板 | ×1 |

## 第 ① 步：👦 你来！把轮子装到电机上！

把橡胶轮子用力按到电机的转轴上，做两组！

## 第 ② 步：👨 大人接线

| 引脚 | 接到 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GPIO 25 | TB6612 AIN1 | 左电机方向 |
| GPIO 26 | TB6612 AIN2 | 左电机方向 |
| GPIO 32 | TB6612 PWMA | 左电机速度 |
| GPIO 27 | TB6612 BIN1 | 右电机方向 |
| GPIO 14 | TB6612 BIN2 | 右电机方向 |
| GPIO 33 | TB6612 PWMB | 右电机速度 |
| GPIO 13 | TB6612 STBY | 驱动板开关 |

## 第 ③ 步：⚠️ 先架空！

⚠️ 安全提示：把小车翻过来！轮子朝上！ 先让轮子悬空转，确认方向对了再放到桌上！

## 第 ④ 步：烧录测试

tests/test_2_motors/test_2_motors.ino

## 第 ⑤ 步：👦 按按钮，指挥小车！

| 按第几下 | 动作 | 轮子怎么转 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 下 | 🔼 前进 | 两个轮子都往前转 |
| 第 2 下 | 🔽 后退 | 两个轮子都往后转 |
| 第 3 下 | ◀️ 左转 | 左轮后退+右轮前进 |
| 第 4 下 | ▶️ 右转 | 左轮前进+右轮后退 |
| 第 5 下 | ⏹️ 停 | 都不转 |

✅ 通关条件

☐  轮子装好了（自己按上去的！）

☐  前进、后退方向正确

☐  左转、右转方向正确

⭐ 第 2 关通过！小车迈出了第一步！

# 👁 第 3 关：装眼睛 — 再也不掉桌子！

🎯 装 3 个悬崖眼睛，小车看到桌子边缘就后退！

这是最重要的安全功能！

## 原理

【安全！有桌面】              【危险！要掉了！】

传感器                       传感器

↓↓↓ 发出红外线               ↓↓↓ 发出红外线

↑↑↑ 反射回来了！             ........  射出去，没回来！

━━━━━━━━ 桌面                       ┃ 桌子边

→ 继续走！                    → 后退！转弯！

## 接线

| 传感器 | 接到 ESP32 |
| --- | --- |
| 左传感器 DO | GPIO 34 |
| 中传感器 DO | GPIO 35 |
| 右传感器 DO | GPIO 36 |
| 所有 VCC | 5V |
| 所有 GND | GND |

## 👦 做实验！

tests/test_3_cliff/test_3_cliff.ino

用手掌遮住传感器 → 假装是桌面 → 💚 绿灯亮

把手拿开 → 假装是悬崖 → ❤️ 红灯亮

✅ 通关条件

☐  3 个传感器都能检测

☐  小车到桌边会自动后退转弯

☐  在桌上跑 1 分钟不掉下去！

⭐⭐ 第 3 关通过！双星！最重要的安全里程碑！

📸 拍个视频！发给同学看超酷！

# 📡 第 4 关：装雷达 — 不撞东西！

🎯 装超声波传感器，让小车看到桌上的杯子和书本！

| 传感器引脚 | 接到 ESP32 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| Trig | GPIO 18 | 发超声波 |
| Echo | GPIO 19 | 听回声 |
| VCC | 5V | 供电 |
| GND | GND | 接地 |

## 👦 玩测距游戏！

tests/test_4_ultrasonic/test_4_ultrasonic.ino

先用眼睛猜：这个杯子离传感器大概多远？

看串口打印的真实距离 → 猜对了吗？

✅ 通关条件

☐  能用超声波测出距离

☐  小车遇到杯子会绕开

⭐ 第 4 关通过！

# 🔊 第 5 关：装嘴巴 — 小车会说话！

🎯 录制可爱的台词，让小车用你的声音说话！

⭐ 这一关你是绝对主角！只有你能录自己的声音！

## 👦 录台词！你的独家任务！

打开手机录音 APP，用最可爱的声音录下面的话。一共 20 条！

| 编号 | 文件名 | 台词 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0001.mp3 | 你好呀！我是桌面小管家，按一下我就帮你打扫哦~ |
| 2 | 0002.mp3 | 出发咯！让我把桌子擦得亮亮的！ |
| 3 | 0003.mp3 | 交给我吧！橡皮屑屑，我来收拾你们啦~ |
| 4 | 0004.mp3 | 开工开工！嘟嘟嘟~ |
| 5 | 0005.mp3 | 呼~好多碎屑呀，不过难不倒我！ |
| 6 | 0006.mp3 | 嗡嗡嗡~我是勤劳的小蜜蜂~ |
| 7 | 0007.mp3 | 这里好脏哦，让我多扫扫~ |
| 8 | 0008.mp3 | 哼哼哼~打扫卫生真开心~ |
| 9 | 0009.mp3 | 加油加油，马上就干净啦！ |
| 10 | 0010.mp3 | 哎呀！差点掉下去，好险好险~ |
| 11 | 0011.mp3 | 前面没路了，我转个弯~ |
| 12 | 0012.mp3 | 呜呜，桌子边边好吓人，我换个方向！ |
| 13 | 0013.mp3 | 前面有东西挡住了，我绕过去~ |
| 14 | 0014.mp3 | 哎呦，撞到东西了，换条路走~ |
| 15 | 0015.mp3 | 这里有个大家伙，我还是躲开吧~ |
| 16 | 0016.mp3 | 打扫完啦！桌子干干净净，记得夸夸我哦~ |
| 17 | 0017.mp3 | 任务完成！你的桌面已经闪闪发亮啦！ |
| 18 | 0018.mp3 | 呼~累死我了，不过看到干净的桌子好开心！ |
| 19 | 0019.mp3 | 好的好的，我休息一下~ |
| 20 | 0020.mp3 | 我的小肚子好像装满了，帮我倒一下垃圾吧~ |

### 录音小技巧

声音大一点，离手机近一点

用活泼可爱的语气

录完听一遍，不满意就重录

在安静的环境录

## 👦 把录音放进 SD 卡

SD 卡/

└── mp3/

├── 0001.mp3

├── 0002.mp3

├── ……

└── 0020.mp3

⚠️ 文件名必须是 4 位数字！0001 不是 1！ ⚠️ SD 卡要格式化为 FAT32 格式！

## 👨 大人接线

| DFPlayer 引脚 | 接到 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VCC | 5V | 供电 |
| GND | GND | 接地 |
| RX | GPIO 16（经 1kΩ 电阻） | 接收指令 |
| TX | GPIO 17 | 发送状态 |
| SPK_1 | 喭叭 + | 声音输出 |
| SPK_2 | 喭叭 - | 声音输出 |

## 👦 试听！

tests/test_5_dfplayer/test_5_dfplayer.ino

它会自动一条一条播放你录的台词！按按钮可以跳到下一条。

✅ 通关条件

☐  20 条台词全部录完

☐  SD 卡里文件命名正确

☐  喭叭能播放出你的声音

☐  音量合适

⭐⭐ 第 5 关通过！双星！你给了小车自己的声音！

# 🎤 第 6 关：装耳朵 — 听懂你说话！

🎯 让小车能听懂「打扫」「停下」「你好」！

| LU-ASR01 引脚 | 接到 ESP32 |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| TXD | GPIO 21 |
| RXD | GPIO 22 |

## 👦 设置关键词！拖积木！

在 TIANWEN BLOCK 里拖拽积木：

| 听到什么 | 发送什么 | 小车做什么 |
| --- | --- | --- |
| 「打扫」或「开始」 | 0x01 | 开始清扫 |
| 「停下」或「停」 | 0x02 | 停止清扫 |
| 「你好」 | 0x03 | 回复打招呼（彩蛋） |

✅ 通关条件

☐  「打扫」能被识别

☐  「停下」能被识别

☐  「你好」能被识别

⭐ 第 6 关通过！不用按按钮，说话就能控制！

# 🧹 第 7 关：装扫把 — 真的能扫地！

🎯 装上旋转毛刷 + 吸尘风扇，让小车真正能清扫桌面！

## 👦 DIY 毛刷！

找一个瓶盖或小圆管

用热熔胶粘上短刷毛

装到 130 电机的转轴上

| 部件 | 通过 | 控制引脚 |
| --- | --- | --- |
| 130 电机（毛刷） | MOS 管模块 1 | GPIO 12 |
| 3010 风扇 | MOS 管模块 2 | GPIO 15 |

## 👦 清扫效果大测试！

在桌上撒一些橡皮屑，让小车开过去，看能不能扫干净！

✅ 通关条件

☐  毛刷能旋转

☐  风扇能吹风

☐  能扫起橡皮屑

☐  碎屑进了收集盒

⭐ 第 7 关通过！小车真的会扫地了！

# 🔋 第 8 关：装电池 — 自由奔跑！

🎯 装上电池，拔掉 USB 线，小车真正无线了！

⚠️ 电池安全规则（很重要！） 1. 接线时电池盒开关要关着！ 2. 看清正极(+)和负极(-)再接！ 3. 不要用金属线把电池两头直接连在一起！ 4. 电池不要扔进火里！

电池1 + 电池2 串联 = 3.7V + 3.7V = 7.4V

│

[开关]

│

[降压模块] → 7.4V 变成 5V

│

├──→ ESP32 大脑

├──→ DFPlayer 嘴巴

└──→ 传感器们

✅ 通关条件

☐  不插 USB 线，小车也能工作

☐  灯亮、喭叭响、轮子转

⭐ 第 8 关通过！小车自由了！

# 🎨 第 9 关：穿衣服 — 变漂亮！

🎯 给小车设计外观，让它变成你想要的样子！

这一关完全由你做主！

## 👦 你来设计！

拿一张纸，画出你想要的小车外形——它可以是一只猫、一架飞船、一个机器人……随你！

用彩笔画图案

贴贴纸

给小车取名字

画两只大眼睛

## 组装固定

☐  电机 + 轮子 → 热熔胶/螺丝固定

☐  传感器 → 热熔胶粘好

☐  ESP32 + 驱动板 → 螺丝+铜柱固定

☐  线缆 → 扎带扎整齐

☐  盖上外壳！

✅ 通关条件

☐  外壳设计好了

☐  所有零件固定牢了

☐  小车变好看了！

⭐ 第 9 关通过！

# 🏆 第 10 关：最终彩排！

🎯 练习展示流程，准备好上台！

## 🎬 表演流程（练 3 遍！）

| 步骤 | 你做什么 | 小车做什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开电源开关 | 🔊 你好呀！我是桌面小管家~ |
| 2 | 在桌上撒橡皮屑 | （让评委看到桌面是脏的） |
| 3 | 说「你好！」 | 🔊 回答打招呼（彩蛋！） |
| 4 | 说「打扫！」 | 💚绿灯亮 + 开始跑 + 说话 + 扫碎屑 |
| 5 | 看小车表演 | 到桌边后退 + 绕开杯子 + 边扫边说话 |
| 6 | 说「停下！」 | ❤️红灯亮 + 停下 + 我休息一下~ |
| 7 | 拉出收集盒 | 展示里面的碎屑！ |

## 🎤 评委可能问的问题

Q: 这是什么？

A: 这是我做的智能桌面清洁小车！做完作业桌面有很多橡皮屑，我想做一个能自动帮我打扫的小车。

Q: 它怎么知道桌子边在哪？

A: 它肚子底下有 3 个传感器，用看不见的红外线往下照，如果光没反射回来，就知道到桌子边了。

Q: 你用了什么技术？

A: 语音识别、语音播报、超声波避障、红外防坠、编程、3D 打印、手工组装。

Q: 哪些是你自己做的？

A: 我自己录了所有的语音台词、设计了外壳、参与了接线和调试、做了毛刷。编程是和大人一起学着做的。

✅ 通关条件

☐  表演流程练了 3 遍以上

☐  能回答评委的问题

☐  小车稳定运行不出错

⭐ 第 10 关通过！

🎉🎉🎉

🏆 全部通关！恭喜你！🏆

你从一堆零件开始

一步一步把它们变成了

一辆会说话、会扫地、会避障的智能小车！

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

收集了 12 颗星！

你学会了：

✅ 认识电子零件

✅ LED、蜂鸣器、按钮控制

✅ 电机控制和差速转向

✅ 红外传感器原理

✅ 超声波测距

✅ 录音和 SD 卡使用

✅ 语音识别配置

✅ 机械结构组装

✅ 供电系统搭建

✅ 产品设计和展示

你已经是一个真正的小创客了！🚀